附件一：标的说明

三期大楼垃圾中转站相关改造工程

1#楼东侧垃圾中转站及物流通道建设项目施工说明

- 新建3m*8m*2.5m（高）彩钢房垃圾中转站，该彩钢房骨架采用方管焊接，方管规格为40mm*60mm及80mm*80mm，立面及屋面方管间距约2米，屋面单坡100mm厚岩棉保温彩钢板，屋顶颜色上蓝下白，墙板外灰内白(采用拆除部分彩钢板及方管）。按甲方要求预留门洞口。安装防盗门，双开大门。北墙开进风口，东墙装排风机。

- 室内地面100mm厚3；7灰土， 100mm厚混凝土垫层，铺设500m*500m水泥方砖。

- 1#楼东门通道硬化。原有通道地面大理石面层拆除，统一找坡，100mm厚3；7灰土， 100mm厚混凝土垫层，面层采用大理石机刨石。

- 1#楼东门通道东侧地面硬化。地面100mm厚3；7灰土，采用100mm*200mm水泥砖铺设。

温室北侧垃圾中转站施工说明

- 原有围挡拆除，挖基坑600mm*800mm*1000mm(深）*6个，支模，做C25混凝土基础，安装预埋铁。

- 改建2米高彩钢房垃圾中转站，该彩钢房骨架采用方管焊接，方管规格为40mm*80mm，立柱方管间距约2米，墙板为白色(采用拆除彩钢板）。双开大门焊骨架，安装单层彩钢板。

- 在西侧安装马路牙，垃圾存在垃圾站内。

说明：1. 所有材料和零配件均须使用国产优质品牌(或优于国产优质品牌品质)的产品。所有工程需免费质保1年，地胶需免费质保5年。

2. 附件二报价中应包含全部货物、材料、安装等实施费用，以及管理费用和税费等。