附件一：标的说明
一、项目概况 

1. 工程名称：3号楼102实验室吊顶修缮工程               

2. 工程地址：北京市朝阳区北辰西路，中国科学院遗传与发育生物学研究所      

3. 工程内容：实验室吊顶修缮改造     
4. 质量等级：合格，质保期5年 
二、平面尺寸：

[image: image1.jpg]SSES *\
- 2
g
i 000z
:
J
N T n o &
| 1y L 1y |
i 00EE 000E 00| 00F | 000F 0d 000€ 00|00 000E 00EE (=4
0089 002L 00§ I

001z



102实验室平面尺寸：20.4m*10.5m

三、施工工艺要求：

1. 铝扣板吊顶施工工艺流程
弹顶棚标高线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装挂件→安装铝扣板
2.操作工艺
2.1弹顶棚标高水平线
根据原有吊顶标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线。
2.2弹龙骨分格线
按设计要求的主龙骨间距布置，在顶棚上弹主龙骨线，根据施工规范要求在主龙骨线上标吊点。
2.3安装主龙骨吊杆
弹好主龙骨线吊点后，确定吊杆下端的标高，吊杆采用6钢筋，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆角钢角码一端用膨胀螺栓与楼板固定牢固。
2.4安装主龙骨
（1）配装吊杆螺母，安装吊挂件；
（2）安装主龙骨：将主龙骨与吊挂件连接，拧好螺母。
（3）主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱(按照房屋短向长度的1/200～1/300)和平直；
（4）安装挂件。
2.5安装铝扣板

在安装铝扣板前必须对顶棚内的各种管线进行检查，才允许安装铝扣板。
3.质量控制要点:

吊点设置:吊点的设置应满足规范要求的要求

安装吊杆：吊杆应垂直，长短应一致。
安装龙骨：应横平竖直，如有变形的龙骨不得使用，安装铝扣板，必须佩带白色棉手套，避免污染板面；板面应平整。
4.应注意的质量问题

4.1吊顶不平：安装主龙骨时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致；施工时应认真操作，检查各吊点的高低及螺丝拧紧程度，并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和施工规范的规定。

4.2：吊顶龙骨在留洞、灯具口、通风口等处，应按图纸上要求进行加固，保证吊挂的刚度。

4.3罩面板隙缝不直：安装不正；施工时注意板块规格、拉线找正，安装固定时保证平整对直。

说明：附件二报价中应包含全部货物、材料、安装等实施费用，以及管理费用和税费等。
